安全数据表

| 1. 物质/制剂及公司/企业的识别 |  |
| --- | --- |
| 产品名称 | 甲基丙烯酸甲酯 |
| 产品描述 | 含甲基丙烯酸甲酯和少量稳定剂 |
| 别名 | 稳定化甲基丙烯酸甲酯单体；2-丙烯酸、2-甲基；甲酯；MMA |
| 物质/调配物的使用 | 此单体作为压克力聚合物产品及丙烯酸酯类中间产物 |
| 地址/电话号码 | 上海市化工区目华路201号化工区大厦10楼 021-67120888 |
| 紧急时的电话号码 | 021-37990088*4380/4381 |
| 2. 产品成分的合成物/信息 |  |

在产品内的物质可能存在对健康或环境的危害,或已注明在职业暴露限值内, 详见下表：

| 有害成分 | %W/W | CAS号码 | EC编号 | EC分类 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲基丙烯酸甲酯 | > 99.9 | 000080-62-6 | 201-297-1 | F Xi R11 R37/38 R43 |
| 3. 危害鉴定 |  |  |  |  |

EC分类				高度易燃和具刺激性

- 高度易燃

- 对呼吸系统和皮肤有刺激性. 皮肤接触致敏；高气浓度可能会导致呼吸系统的刺痛及麻醉效应；重复和/或长期的接触可能会导致皮炎。

4. 紧急救护措施

吸入		  将病人从暴露区域移开，保持温暖并处于休息状态；立即就诊。                                   皮肤接触	  脱去受污染的衣物，立即以水冲洗皮肤，如产生刺激或沙眼的症状立即就诊。          眼睛接触	  将眼睑分开，用洗眼液或干净的水冲洗至少十分钟；立即就诊。                                   摄取		  不要诱导呕吐，用水漱口，并喝下200-300毫升(半品脱)的水；就诊。                           进一步药物治疗   按指示进行症状治疗及支持疗法。

5. 救火措施

高度易燃；在加热时可能会产生聚合反应，密闭容器在热的时候可能会产生爆炸性破裂。

灭火媒介物		喷水式、泡沫、干粉或二氧化碳；如果暴露在火灾中，容器喷                               救火保护设备		洒水以保持冷却；在着火时,应穿戴自给式呼吸器和合适的防护衣。

6. 意外消除措施

除去火源。在清理溢出物时，应采取适当的个人保护(包括呼吸系统的保护)， 防止流入下水道。用沙、土或任何合适的有吸附性的材料吸收溢出物，不得吸入锯末或其他可燃性材料，移入容器处理掉或收回。如有溢出液或是未受控制的流出液进入水道，必须提醒相关管理机构注意。

7. 搬运及储存

搬运		避免皮肤和眼睛接触，避免吸入高浓度的蒸发气体，仅在通风良好处操作。蒸发气体比

空气重，得留意坑及受局限的空间，采取防静电措施。

储存		置于一个阴凉、通风的地方，远离点火源 - 禁止吸烟，远离热源及直接日照。

注意： 大数量的甲基丙烯酸酯必须置于有空气( 氧气)处，单体蒸发气体未被抑制，可能会在通风管路或灭火器中形成聚合物，导致通风管路的堵塞。

储存温度	最好不要超过25ºC。

低稳定剂(少于‘Topanal A’ 2 ppm ) 储存温度不可超过15ºC。

储存寿命	若采取正确的储存及搬运步骤(见安全数据表)，本产品自收到以后可储存长达六个月的时间。 然而，以少于25ppm的‘Topanol A’ 进行稳定化的产品则应在3个月内使用。

8. 暴露控制/个人保护

提供足够的通风，包括适量的空气局部抽取，以确保不超过规定职业的暴露限制。 
应考虑所牵涉的工作过程和暴露的潜在范围，以决定是否要采取更高程度的保护措施。
以下信息作为通用指南提供。

呼吸保护罩

若暴露水平极可能会高于职业暴露限制，应穿戴合适的呼吸保护器具，最好使用带有过滤器类型A的合适面罩.。在形成特别高浓度蒸发气体时，戴上自给式呼吸器可能更为适当。

眼睛保护

安全眼镜/护目镜/脸部完全防护罩。

手套

戴适当的防护手套。最适宜的手套取决于多重因素的考虑: 包括手套本身的强度，对手的灵巧程度的需要, 制作手套材料的渗透量以及手套的成本。在渗透测试中, PVA/PE复合及 增强型PVA的手套性能最好。丁晴橡胶手套也能提供一些防护, 但一旦暴露在外后就必须立即更换，外科用的乳胶手套几乎不能提供任何防护。手套如果经常暴露在外应该定期更换。

其它		穿适当的防护服。

职业暴露限制

| 中文名 | CAS号码 | 最高容许浓度(mg/m3) | 八小时日时量平均容许浓度 (mg/m3) | 短时间时量平均容许浓度 (mg/m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 甲基丙烯酸甲酯 | 000080-62-6 | - | 100 | 200 |

9. 物理及化学性质

| 形式 | 流动液体 |
| --- | --- |
| 颜色 | 清澈无色 |
| 气味 | 特性强烈并且辛辣 |
| 气味临界值(ppm) | 0.5 -1.0 |
| pH(值) | 不适用 |
| 沸点(ºC) | 100.5 |
| 熔点(ºC) | 约-48 |
| 闪光点(ºC ) | 10[闭杯] |
| 可燃性极限(下限)(%v/v) | 2.1 |
| 可燃性极限(上限)(%v/v) | 12.5 |
| 自动点火温度(°C) | 421 |
| 易爆的性质 | 不适用 |
| 氧化性质 | 不适用 |
| 蒸气压力(Pascal) | 3600 在20ºC时 |
| 比重 (g/ml) | 0.949 在15.5ºC时 |
| 溶解度(水) | 轻度溶解，1.6% 在20ºC时 |
| 溶解度(其它) | 可与大多数有机溶剂混合 |
| 隔离系数(正辛醇/水) | 1.38 |
| 粘性 (mPa.s) | 无 |
| 最低着火能量(mj) | 0.89 -0.97 在23ºC时 |
| 蒸气密度(空气=1) | 3.5 |
| 相关蒸发率(醚=1) | 无 |

| 10. 稳定性反应 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 危害反应 | 在止氧剂存在的情况下显得稳定； |  |
|  | 因长时间的加热或催化剂的作用，容易发生聚合反应； |  |
|  | 不相容的材料： 聚合催化剂如氧化物或氮化物、强酸、碱类及氧化剂。 |  |
| 危害性分解产物 | 在上升至自动点火温度之前不会分解。 |  |

11. 毒物学信息

吸入			对呼吸系统有刺激性；较高的气浓度可能会导致呼吸系统的刺痛、头昏、 头

痛及麻醉效应。

皮肤接触		皮肤接触致敏；对皮肤有刺激性，重复和/或长期的接触可能会导致皮炎。

眼睛接触		高浓度蒸发气体会引起刺激性。

摄取			低口服毒性，但若摄入便会导致消化系统的刺激。

长期暴露		重复的高程度的暴露会对心脏、肺、肝及肾脏产生副作用。动物在连续暴露并吸入浓度在职业暴露限制或以上的蒸发气体会引起鼻子上皮细胞的不 良反应(100至400ppm的水平)。基于有组织的动物研究，相关的有机体突

变研究及对相应群落充分的传染病研究所得到的证据，没有理由相信甲基

丙烯酸甲酯会使人致癌或诱导有机体突变。最近的动物研究显示, 高度暴露引起的母体中毒不会使胚胎或胎儿中毒，不会造成畸胎。如果保持在

职业暴露限制或以下，这些作用不大可能会发生在人的身上。

12. 生态学信息

完全集装系统中产生的高吨位材料，高挥发性液体。本产品较难溶于水，易生化富积。预测本产品在土壤中移动性强。

环境毁灭与分布

容易进行生物降解，化学需氧量(COD): 88% (28 天)；固有的生物降解，
溶解性有机碳去除率(DOC去除率): > 95% (28 天)

持续与降解

有毒性

对鱼类有低毒性，LC50，半致死浓度(鱼)(特别是) > 100 mg/l
 		 LC50 ( 黑头呆鱼)(96小时)(静态) 130 mg/l
对水生无脊椎动物有害，EC50(水蚤)(48小时) 69 mg/l
对藻类有低毒性，EC50(月芽藻属capricornutum)(96小时)170 mg/l
无影响浓度(斑马鱼)(35天)(流经) 8.4 mg/l

流出物治理的效果	  这种产品可大幅度被生物处理过程除去。

13. 处理时需考虑的事

应依据当地、本州或本国的法规进行处理。 在获批准的控制条件下焚化，使用合适的焚化炉处理盛装甲基丙烯酸甲酯的空圆筒罐。

14. 运输信息

| 联合国号码 | 1247 |
| --- | --- |
| 合适的海运名称 | METHYL METHACRYLATE MONOMER, STABILIZED |
| 种类 | 3 |
| 包装组别 | II |
| 欧洲危险品道路运输协定分类准则 | F1 |
| 欧洲危险品道路运输协定危险品辨识号码 | 339 |

15. 法规信息

EC分类			高度易燃和具刺激性

危害性符号		F, Xi

风险措辞		R11: 高度易燃

R37/38: 对呼吸系统和皮肤有刺激性

R43: 皮肤接触致敏

安全措辞		S24: 避免与皮肤接触

S37: 戴适当的防护手套

S46：食入，立即就医治疗并出示该物品的盛装容器或标签

16. 其它信息

甲基丙稀酸酯单体被广泛而安全地应用于个人卫生领域。我们意识到有报导暗示当甲基丙稀酸酯单体用 于指甲范围时可能导致指甲的松动或脱落以及对那些暴露于高水平蒸发气体的呼吸道或其它方面产生副 作用。璐彩特国际（中国）化工有限公司未进行过技术或临床试验，也没有任何数据可以支持甲基丙稀酸酯单体作为这种应用。在任何情况下，该材料都不能作这种或类似的用途。

医学用途：注意，不要使用在医学用途包括植入人体。                                                                                       璐彩特国际（中国）化工有限公司没有用此产品在医学用途做过任何医学实验。                                          璐彩特国际（中国）化工有限公司没有任何数据证明此产品可用于任何医学用途。                                      此产品不是为人体移植或与人体内部体液或组织接触而设计和制造。                                                             璐彩特国际（中国）化工有限公司没有寻求、也没有收到或取得有关管制部门的批准，将此产品用于人体移植或与人体内部体液或组织相接触。

本出版物所包含的信息或通过别的途径提供给用户的信息是准确的并有较高的可信度，但它是为了 满足用户选择适用的产品作为特殊用途的。璐彩特国际（中国）化工不能保证产品作为任何特殊用途时的适用性，因此不能提供额外的有条件或无条件的保障( 法规或其它)，除非其例外情况受法律保护。璐彩特国际（中国）化工有限公司对依赖本信息导致的各种损失或破坏概不负责( 除非证实人员的伤亡与产品本身的缺陷有关)。在专利之下享有自由，版权和设计不得伪造。